KEOP – 5.1.0 – 2009 - 00032

A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

(9700 Szombathely, Garai u. 5.)

energiahatékonysági fejlesztés és korszerűsítés – Szombathely

Az ingatlan adatai:

Vasútegészségügyi NKK Kft Egészségügyi Központ Szombathely

(9700 Szombathely, Garai u. 5.)

Hrsz.6990  /3222 m2/

Az épület hasznos alapterülete: 2700 m2

A rendelőintézet épületének első építménye 1930-as években épült /jelenlegi gazdasági épület/. 1966-ban a régi épület tűzfalához csatlakoztatva megépült a rendelő alagsora + földszint + 2emelet pillérvázas szerkezettel, tégla kitöltő falazattal, lapos tetős kivitelben.

A rendelő épületéhez bővítésként 1972-ben épült egy újabb az előző épülettel azonos csatlakozási pontokkal és magassággal rendelkező épületrész.

A földszinten külön bejárattal rendelkező gyógyszertár lett kialakítva.

Az épület jelen állapotában energetikailag nem megfelelő.

A Vasútegészségügyi NKK Kft saját pénzügyi forrásából - kiegészítve KEOP pályázati pénzforrással - 2010-ben elvégezte az energetikai számításokkal alátámasztott homlokzati nyílászárók cseréjét és 2011-ben - a 2010 évben eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárás alapján - elvégzi a külső homlokzatok hőszigetelését valamint a tető szigetelését.

A nyílászáró csere munkálatai során 166 db hőhídmentes 5 kamrás műanyag szerkezetű /4+16+4 mm, korszerű, alacsony hőátbocsátási tényezővel rendelkező külső nyílászáró lett beépítve.

A 2011. év első felében végzendő homlokzat szigetelési munkálatok során 1750 m2 külső falfelületre kerül 8 cm vtg emelt hőszigetelési értékű /grafit/ Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer színes vékonyrétegű fedővakolattal.

A munkálatok végzése során kiemelt szempont, hogy a homlokzat felújítás során az utca fronti ablakoknál a falsíkból kiemelkedő ablakkeretek eredeti állapotba való visszaállítást biztosítjuk